Нормативно-технический центр «Оптимо»

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ 
НОРМЫ НА РЕМОНТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РЭСНр-2005

Сборник № 4

РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРОВ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

г. Уфа

Настоящие ресурсные элементные сметные нормы, на ремонт оборудования РЭСНр-2005, предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машин, материальных ресурсов) при выполнении работ на объектах нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств и составления смет ресурсным методом.

РЭСНр-2005 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на ремонт оборудования отраслевого уровня, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости по ремонту оборудования.

РЭСНр-2005 разработаны ООО Нормативно-технический центр «Оптимо» (руководитель Анисимова Т.Ф.).

# Техническая часть

1. Настоящий сборник содержит элементные сметные нормы на ремонт металлических конструкций, обслуживающих оборудование, здания и сооружения.

Сборник состоит из четырех частей:

1-я часть - Металлические конструкции печей;

2-я часть - Резервуары;

3-я часть - Лестницы и площадки;

4-я часть - Опоры под трубопроводы.

2. Ресурсные нормы разработаны с учетом передовых методов организации и технологии ремонта, в соответствии с требованиями и правилами производства ремонтных, монтажных и специальных работ.

Нормы разработаны на основе:

- технологии производства ремонтных работ;

- единых норм времени на ремонт технологического оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий;

- правил эксплуатации металлических резервуаров для нефти и нефтепродуктов и руководства по их ремонту;

- единых норм на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

3. Элементными нормами, предусмотрен ремонт резервуаров с нормативной снеговой нагрузкой до 100 кгс/м2 и ветровой - до 45 кгс/м2. При нормативной нагрузке 101 - 150 кгс/м2 и ветровой - 45 - 100 кгс/м2, к нормам следует применять коэффициент 1,05.

4. До начала ремонта находящегося в эксплуатации резервуара заказчиком должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- отключение резервуара от общей заводской схемы с соблюдением условий для безопасного ведения работ;

- очистка резервуара от остатков продуктов хранения, пропарка и удаление оставшейся грязи;

- обеспечение строительно-ремонтной площадки электроэнергией, водой, освещением и т.д.

5. В нормах учтены затраты на выполнение полного комплекса ремонтных работ, определенного на основании требований государственных стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и приемки работ, включая затраты на:

- перемещение материальных ресурсов, от приобъектного склада до места установки;

- транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений при производстве ремонтных работ, устройство и разборку подмостей, настилов и других приспособлений, установку и снятие лесов, кроме разделов 03 и 04, где учтено устройство лесов на высоту до 4 м;

- зачистку швов для контроля сварных соединений.

6. Сметными элементными нормами, не учтены расходуемые при ремонте:

- металлические листы, профильный металлопрокат и оборудование;

- затраты на контроль сварных соединений, которые необходимо нормировать по сборнику ГЭСН № 39 «Контроль монтажных сварных соединений»;

- затраты на огрунтовку и окраску металлических конструкций, которые необходимо нормировать дополнительно.

7. В нормах технология сварки металлопроката, листового металла, закладных деталей и др. металлоизделий предусмотрена из углеродистой стали.

При применении нержавеющей стали к нормам затрат труда рекомендуется применять коэффициент 1,15.

8. Устройство лесов при производстве работ на высоте более 4 м от пола (раздел 03, 04), должно быть обусловлено проектом и при необходимости их следует нормировать дополнительно.

9. Технические характеристики материальных ресурсов и средств малой механизации представлены без привязки к реальным условиям выполнения работ, но с приведением нормируемого расхода ресурсов. Для привязки ресурсов к реальным условиям производства работ, следует выбирать конкретные по характеристикам материалы, типы машин и механизмов, исходя из проектных данных и условий обеспечения ресурсами.

10. Нормами предусмотрено выполнение работ в нормальных условиях. Для учета в сметах, влияния условий производства работ, предусмотренных проектами, рекомендуется применять коэффициенты к затратам труда рабочих и нормам времени эксплуатации машин и механизмов, приведенные в таблице 1, «Методических указаний по применению РЭСНр», 2005 года.

# Раздел 01. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕЧЕЙ

## Таблица 4р-01-01 Замена раскосов из уголка

Состав работ

01. Срезка уголков. 02. Изготовление раскосов. 03. Установка по месту на прихватках. 04. Приварка к косынкам.

Измеритель - тн

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-01-01-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 97,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 0,58 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,58 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 17,47 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 30,02 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 13,65 |
|  | Материалы |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,12 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,61 |
| 101-1515 | Электроды Э42 | кг | 21,48 |

## Таблица 4р-01-02 Замена стяжек из уголка

Состав работ

01. Установка тали. 02. Срезка стяжек из уголка установка новых стяжек с вырезкой отверстий для крепления болтов (норма 02). 03. Поднятие стяжек до места установки. 04. Установка, крепление стяжек на сварке (норма 01), болтами (норма 02). 05. Снятие тали.

Измеритель - тн

4р-01-02-01 Замена стяжек из уголка на сварке

4р-01-02-02 Замена стяжек из уголка (крепление болтами)

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-01-02-01 | 4р-01-02-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 155,19 | 134,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 0,58 | 0,58 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,58 | 0,58 |
| 031902 | Тали ручные червячные передвижные | м.ч | 13,3 | 13,3 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 16,15 | 16,15 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 31,6 | - |
| 331002 | Станки сверлильные | м.ч | - | 5,66 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 7,67 | 7,67 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,57 | 2,57 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,19 | 13,19 |
| 101-1515 | Электроды Э42 | кг | 26,33 | - |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | П |

## Таблица 4р-01-03 Замена потолочных балок из швеллера

Состав работ

01. Установка тали. 02. Срезка крепления балок. 03. Снятие балки при помощи тали и автокрана. 04. Снятие кронштейнов и подвесок. 05. Изготовление новой балки, поднятие автокраном и талью. 06. Установка по месту, забалчивание. 07. Установка кронштейнов, подвесок. 08. Снятие тали.

Измеритель - тн

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-01-03-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 148,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 11,46 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 10,56 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,9 |
| 031902 | Тали ручные червячные передвижные | м.ч | 9,86 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 13,32 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 21,43 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 7,89 |
|  | Материалы |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,40 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,2 |
| 101-1513 | Электроды Э42 | кг | 17,1 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |

## Таблица 4р-01-04 Ремонт каркаса печи

Состав работ

01. Резка крепления каркаса. 02. Опускание каркасных балок автокраном. 03. Изготовление балок каркаса с обработкой концов и вырезкой отверстий для крепежа. 04. Подъем балки краном. 05. Сварка балок в каркас по месту.

Измеритель - тн

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-01-04-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 124,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 11,99 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу r/п 25 тн | м.ч | 11,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,9 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 15,95 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 26,79 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 7,89 |
|  | Материалы |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,74 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,95 |
| 101-1513 | Электроды Э42 | кг | 18,9 |

## Таблица 4р-01-05 Ремонт облицовки печи

Состав работ

01. Устройство лесов. 02. Срезка крепления обшивки и болтов. 03. Снятие листов обшивки автокраном. 04. Изготовление листов обшивки, поднятие автокраном, приварка к каркасу. 05. Установка болтов.

Измеритель - тн

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-01-05-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 132,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 10,17 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 8,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 1,07 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 0,77 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 9,6 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 17,58 |
| 330900 | Ножницы листовые гильотиновые | м.ч | 3,52 |
| 331002 | Станки сверлильные | м.ч | 8,2 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 3,89 |
|  | Материалы |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,15 |
| 101-1513 | Электроды Э42 | кг | 15,73 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 0,38 |
| 102-9084 | Детали деревянные лесов | м3 | 0,002 |

# Раздел 02. РЕЗЕРВУАРЫ

## Таблица 4р-02-01 Замена листов кровли

Состав работ

01. Погрузка, перевозка, разгрузка материала. 02. Резка кровли на части. 03. Вырезка отверстий для строповки, снятие листов, перемещение за обваловку. 04. Выправка уторного уголка. 05. Подъем, укладка листов на перекрытие с подгонкой по месту, приварка. 06. Обрезка выступающей части кромок, поджатие кромок по окружности. 07. Зачистка швов для контроля. 08. Испытание кровли вакуум-аппаратом.

Измеритель - тн

Замена листов кровли резервуара, объемом:

4р-02-01-01 100 м3

4р-02-01-02 200 м3

4р-02-01-03 300 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-01-01 | 4р-02-01-02 | 4р-02-01-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 116,72 | 109,96 | 104,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 13,55 | 12,31 | 11,81 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 10,87 | 9,73 | 9,32 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 1,81 | 1,71 | 1,62 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 7,83 | 7,24 | 6,75 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 25,44 | 24,63 | 24,04 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 10,0 | 9,37 | 8,82 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,88 | 1,75 | 1,64 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,92 | 11,98 | 11,15 |
| 101-1513 | Электроды 346 | кг | 31,88 | 31,03 | 30,45 |

Замена листов кровли резервуара, объемом:

4р-02-01-04 400 м3

4р-02-01-05 700 м3

4р-02-01-06 1000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-01-04 | 4р-02-01-05 | 4р-02-01-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 96,75 | 90,97 | 84,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 10,92 | 10,35 | 9,56 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 8,57 | 8,09 | 7,42 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 1,48 | 1,39 | 1,27 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 6,23 | 5,71 | 5,25 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 22,28 | 21,7 | 20,35 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 8,24 | 7,71 | 7,19 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,51 | 1,4 | 1,28 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,32 | 9,48 | 8,7 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 28,3 | 27,76 | 26,18 |

Замена листов кровли резервуара, объемом:

4р-02-01-07 2000 м3

4р-02-01-08 3000 м3

4р-02-01-09 5000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-01-07 | 4р-02-01-08 | 4р-02-01-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 79,70 | 77,64 | 75,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 9,39 | 9,30 | 9,11 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/n 25 тн | м.ч | 7,28 | 7,2 | 7,04 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 1,24 | 1,23 | 1,2 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 4,88 | 4,71 | 4,53 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 19,56 | 19,28 | 18,83 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 6,65 | 6,42 | 6,55 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,21 | 1,16 | 1,14 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,14 | 7,89 | 7,6 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 25,07 | 24,7 | 24,13 |

Замена листов кровли резервуара, объемом:

4р-02-01-10 10000 м3

4р-02-01-11 20000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-01-10 | 4р-02-01-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 74,47 | 73,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 8,95 | 8,68 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу r/п. 25 тн | м.ч | 6,9 | 6,63 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,87 | 0,87 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 1,18 | 1,18 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 4,44 | 4,36 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 18,46 | 18,12 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 6,42 | 6,3 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 0,45 | 0,45 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,12 | 1,1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,5 | 7,5 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 23,65 | 23,2 |

## Таблица 4р-02-02 Замена пояса резервуара

Состав работ

01. Погрузка, перевозка, разгрузка материала. 02. Устройство монтажной площадки. 03. Установка вентилятора. 04. Вырезка дефектных листов пояса. 05. Монтаж пояса: раскрой, подгонка, подвальцовка пояса; выгиб уторного уголка; подъем, установка, прихватка, электросварка, зачистка швов. 06. Снятие настила и приспособлений. 07. Демонтаж вентилятора.

Измеритель - тн

Замена верхнего пояса резервуара, объемом:

4р-02-02-01 100 м3

4р-02-02-02 200 м3

4р-02-02-03 300 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-02-01 | 4р-02-02-02 | 4р-02-02-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 132,49 | 127,58 | 123,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 7,66 | 7,35 | 7,28 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 5,67 | 5,38 | 5,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 1,12 | 1,1 | 1,05 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 6,96 | 6,8 | 6,39 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 26,04 | 27,88 | 25,27 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 9,81 | 9,09 | 8,48 |
| 330900 | Ножницы листовые гильотиновые | м.ч | 3,68 | 3,62 | 3,46 |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН | м.ч | 2,24 | 2,2 | 2,11 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,7 | 0,69 | 0,64 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,21 | 2,16 | 2,02 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 31,87 | 31,31 | 29,44 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 0,53 | 0,52 | 0,48 |

Замена верхнего пояса резервуара, объемом:

4р-02-02-04 400 м3

4р-02-02-05 700 м3

4р-02-02-06 1000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-02-04 | 4р-02-02-05 | 4р-02-02-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 117,81 | 110,85 | 105,80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 7,14 | 6,77 | 6,43 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 5,27 | 4,96 | 4,66 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 1,0 | 0,94 | 0,9 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 6,07 | 5,75 | 5,53 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 23,93 | 22,44 | 21,47 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 7,98 | 7,43 | 7,1 |
| 330900 | Ножницы листовые гильотиновые | м.ч | 3,29 | 3,08 | 2,95 |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН | м.ч | 2,0 | 1,88 | 1,79 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,61 | 0,58 | 0,56 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,92 | 1,82 | 1,75 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 27,45 | 25,49 | 24,76 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 0,46 | 0,44 | 0,42 |

Замена верхнего пояса резервуара, объемом:

4р-02-02-07 2000 м3

4р-02-02-08 30000 м3

4р-02-02-09 5000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-02-07 | 4р-02-02-08 | 4р-02-02-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 101,08 | 96,01 | 92,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 6,26 | 6,13 | 5,88 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 4,52 | 4,44 | 4,21 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 0,87 | 0,82 | 0,8 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 5,27 | 5,01 | 4,85 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 20,37 | 19,06 | 18,19 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 6,69 | 6,14 | 5,79 |
| 330900 | Ножницы листовые гильотиновые | м.ч | 2,85 | 2,71 | 2,62 |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН | м.ч | 1,73 | 1,65 | 1,59 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,53 | 0,50 | 0,49 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,66 | 1,58 | 1,53 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 23,49 | 21,88 | 21,33 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 0,4 | 0,38 | 0,37 |

Замена верхнего пояса резервуара, объемом:

4р-02-02-10 10000 м3

4р-02-02-11 20000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-02-10 | 4р-02-02-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 89,88 | 88,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 5,75 | 5,61 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 4,1 | 4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,87 | 0,87 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 0,78 | 0,74 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 4,71 | 4,62 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 17,9 | 17,5 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 5,62 | 5,5 |
| 330900 | Ножницы листовые гильотиновые | м.ч | 2,54 | 2,5 |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН | м.ч | 1,54 | 1,51 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 6,93 | 6,93 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,48 | 0,47 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,48 | 1,46 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 20,7 | 20,3 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 0,36 | 0,35 |

## Таблица 4р-02-03 Замена листов днища

Состав работ

01. Погрузка, перевозка, разгрузка материала. 02. Вырезка окна. 03. Установка вентилятора. 04. Вырезка негодных листов, перемещение их за обваловку. 05. Раскрой, укладка на основание, подгонка по месту, приварка новых листов. 06. Заварка проема окна. 07. Демонтаж вентилятора. 08. Зачистка швов для контроля.

Измеритель - тн

Замена листов днища резервуара, объемом:

4р-02-03-01 100 м3

4р-02-03-02 200 м3

4р-02-03-03 300 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-03-01 | 4р-02-03-02 | 4р-02-03-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 92,55 | 84,02 | 78,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 7,03 | 6,74 | 6,65 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 5,57 | 5,28 | 5,19 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 5,1 | 4,94 | 4,82 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 31,46 | 29,27 | 27,52 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 6,36 | 5,91 | 5,68 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 0,44 | 0,45 | 0,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,13 | 1,09 | 1,06 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,15 | 7,93 | 7,74 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 26,86 | 25,41 | 24,01 |

Замена листов днища резервуара, объемом:

4р-02-03-04 400 м3

4р-02-03-05 700 м3

4р-02-03-06 1000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-03-04 | 4р-02-03-05 | 4р-02-03-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 77,90 | 73,92 | 72,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 6,61 | 6,55 | 6,47 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 5,15 | 5,09 | 5,01 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 4,78 | 4,73 | 4,71 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 27,48 | 26,11 | 25,9 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 5,62 | 5,52 | 5,5 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,06 | 1,04 | 1,03 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,67 | 7,61 | 7,55 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 23,8 | 22,95 | 22,81 |

Замена листов днища резервуара, объемом:

4р-02-03-07 2000 м3

4р-02-03-08 3000 м3

4р-02-03-09 5000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-03-07 | 4р-02-03-08 | 4р-02-03-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 72,19 | 70,64 | 66,90 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 6,41 | 6,36 | 6,33 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 4,95 | 4,9 | 4,87 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 4,35 | 4,4 | 4,2 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 25,97 | 24,32 | 23,61 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 4,85 | 4,61 | 4,13 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,18 | 1,32 | 1,48 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,26 | 9,59 | 9,86 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 26,91 | 25,28 | 24,76 |

Замена листов днища резервуара, объемом:

4р-02-03-10 10000 м3

4р-02-03-11 20000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-03-10 | 4р-02-03-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 65,59 | 64,30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 6,23 | 6,23 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 0,59 | 0,59 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,87 | 0,87 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 4,77 | 4,68 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 4,12 | 4,04 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 23,15 | 22,7 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 4,05 | 3,97 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 0,45 | 0,45 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,45 | 1,42 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,67 | 9,48 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 24,27 | 23,79 |

## Таблица 4р-02-04 Замена понтона

Состав работ

01. Погрузка, перевозка, разгрузка материала. 02. Устройство лесов. 03. Частичный демонтаж кровли. 04. Резка понтона на части и их демонтаж. 05. Подача в резервуар частей днища понтона, их сборка и приварка. 06. Подъем плавающей крыши. 07. Подгонка и сварка потолочных стыков центральной части понтона и опорных патрубков. 08. Установка коробов и уплотняющего затвора. 08. Монтаж катучей лестницы. 09. Устройство технологических люков и патрубков. 10. Разборка лесов.

Измеритель - тн

Замена понтона резервуара, объемом:

4р-02-04-01 100 м3

4р-02-04-02 200 м3

4р-02-04-03 300 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-04-01 | 4р-02-04-02 | 4р-02-04-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 210,68 | 191,86 | 176,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 24,44 | 22,13 | 19,77 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 22,49 | 20,53 | 18,37 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 1,64 | 1,34 | 1,2 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 0,31 | 0,26 | 0,2 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 3,2 т | м.ч | 18,02 | 16,83 | 14,19 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 7,8 | 7,62 | 7,2 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 36,75 | 34,85 | 32,8 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 11,28 | 10,45 | 9,75 |
| 351361 | Насосы гидравлические ручные | м.ч | 6,08 | 5,89 | 5,71 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,8 | 1,75 | 1,7 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,16 | 8,91 | 8,65 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 35,37 | 33,4 | 30,91 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 0,85 | 0,8 | 0,78 |

Замена понтона резервуара, объемом:

4р-02-04-04 400 м3

4р-02-04-05 700 м3

4р-02-04-06 1000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-04-04 | 4р-02-04-05 | 4р-02-04-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 159,01 | 152,27 | 146,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 17,20 | 16,08 | 15,18 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 16,05 | 15,01 | 14,29 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,97 | 0,92 | 0,76 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 0,18 | 0,15 | 0,13 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 3,2 т | м.ч | 12,47 | 11,43 | 10,18 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 6,8 | 6,44 | 6,19 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 31,07 | 30,13 | 29,85 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 9,18 | 8,54 | 8,17 |
| 351361 | Насосы гидравлические ручные | м.ч | 5,59 | 5,16 | 4,97 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,66 | 1,58 | 1,52 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,44 | 8,04 | 7,74 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 29,28 | 28,64 | 27,28 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 0,74 | 0,7 | 0,67 |

Замена понтона резервуара, объемом:

4р-02-04-07 2000 м3

4р-02-04-08 3000 м3

4р-02-04-09 5000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-04-07 | 4р-02-04-08 | 4р-02-04-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 140,89 | 134,91 | 121,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 12,94 | 11,22 | 10,12 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 12,17 | 10,55 | 9,45 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,66 | 0,57 | 0,57 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 3,2 т | м.ч | 9,91 | 8,6 | 7,57 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 5,9 | 5,61 | 5,43 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 28,42 | 27,02 | 25,47 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 7,69 | 7,06 | 6,66 |
| 351361 | Насосы гидравлические ручные | м.ч | 4,59 | 4,23 | 4,09 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,45 | 1,40 | 1,32 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,38 | 7,13 | 6,72 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 26,9 | 25,36 | 24,01 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 0,64 | 0,61 | 0,59 |

Замена понтона резервуара, объемом:

4р-02-04-10 10000 м3

4р-02-04-11 20000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-04-10 | 4р-02-04-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 115,21 | 112,95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 9,19 | 9,02 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 8,52 | 6,35 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,57 | 0,57 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. | м.ч | 0,1 | 0,1 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 3,2 т | м.ч | 7,28 | 7,14 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 5,22 | 5,12 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 24,49 | 24,01 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 6,4 | 6,27 |
| 351361 | Насосы гидравлические ручные | м.ч | 3,93 | 3,85 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | м.ч | 0,98 | 0,98 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,27 | 1,25 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,46 | 6,33 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 23,09 | 22,64 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 0,57 | 0,56 |

## Таблица 4р-02-05 Ремонт основания резервуара

Состав работ

01. Погрузка, перевозка, разгрузка материала. 02. Приварка ребер жесткости к стенке резервуара для установки домкратов. 03. Установка домкратов и подъем резервуара. 04. Подбивка трамбовками грунтовой смеси. 05. Опускание резервуара на основание. 06. Удаление ребер жесткости. 07. Демонтаж домкратов. Контроль стыковых швов.

Измеритель - шт

Ремонт основания резервуара, объемом:

4р-02-05-01 100 м3

4р-02-05-02 200 м3

4р-02-05-03 300 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-05-01 | 4р-02-05-02 | 4р-02-05-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 202 | 236 | 269 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 13,19 | 16,53 | 18,16 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу | м.ч | 12,34 | 15,35 | 16,78 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,85 | 1,18 | 1,38 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 61,86 | 73,32 | 82,85 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 15,47 | 18,33 | 20,71 |
| 030204 | Домкрат гидравлический г/п 100 т | м.ч | 20,3 | 20,6 | 20,72 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | м.ч | 15,23 | 15,56 | 15,67 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 101-1807 | Балки двутавровые № 16-22 | т | 1,32 | 1,57 | 1,77 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,3 | 1,54 | 1,74 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,33 | 6,32 | 7,14 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 73,7 | 87,29 | 98,75 |

Ремонт основания резервуара, объемом:

4р-02-05-04 400 м3

4р-02-05-05 700 м3

4р-02-05-06 1000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-05-04 | 4р-02-05-05 | 4р-02-05-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 270 | 294 | 328 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 19,99 | 23,68 | 27,04 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу | м.ч | 18,46 | 21,7 | 24,67 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 1,53 | 1,98 | 2,37 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 92,79 | 100,53 | 116 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 23,2 | 25,13 | 28,99 |
| 030204 | Домкрат гидравлический г/п 100 т | м.ч | 20,91 | 21,34 | 21,49 |
| 331101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | м.ч | 16,73 | 17,07 | 17,19 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | м.ч | 15,85 | 16,25 | 16,36 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 101-1807 | Балки двутавровые № 16-22 | т | 1,99 | 2,15 | 2,48 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,95 | 2,11 | 2,44 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8 | 8,66 | 10 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 110,6 | 119,80 | 138,2 |

Ремонт основания резервуара, объемом:

4р-02-05-07 2000 м3

4р-02-05-08 3000 м3

4р-02-05-09 5000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-05-07 | 4р-02-05-08 | 4р-02-05-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 391 | 471 | 552 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 32,90 | 39,39 | 46,35 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу | м.ч | 30,17 | 36,49 | 42,65 |
| 061102 | Экскаватор на пневмоколесном ходу г/п до 0,5 т | м.ч | 0,16 | 0,25 | 0,37 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 2,57 | 2,65 | 3,33 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 146,92 | 185,58 | 224,25 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 36,73 | 46,4 | 56,06 |
| 030204 | Домкрат гидравлический г/п 100 т | м.ч | 22,98 | 24,62 | 26,65 |
| 331101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | м.ч | 18,38 | 19,7 | 21,32 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | м.ч | 17,76 | 19,6 | 21,19 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 101-1807 | Балки двутавровые № 16-22 | т | 3,15 | 3,97 | 4,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,08 | 3,89 | 4,7 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,66 | 15,99 | 19,33 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 175,1 | 221,2 | 267,3 |

Ремонт основания резервуара, объемом:

4р-02-05-10 10000 м3

4р-02-05-11 20000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-05-10 | 4р-02-05-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 795 | 1067 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 36,82 | 47,19 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу | м.ч | 30,17 | 36,49 |
| 061102 | Экскаватор на пневмоколесном ходу r/п до 0,5 т | м.ч | 0,83 | 1,48 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 5,82 | 9,22 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 332,51 | 440,77 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | м.ч | 83,13 | 110,19 |
| 030204 | Домкрат гидравлический r/п 100 т | м.ч | 34 | 49,9 |
| 331101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | м.ч | 27,20 | 39,92 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | м.ч | 28,2 | 42,24 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 101-1807 | Балки двутавровые № 16-22 | т | 3,15 | 3,97 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,08 | 3,89 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,66 | 15,99 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 175,1 | 221,2 |

## Таблица 4р-02-06 Замена ферм резервуара

Состав работ

01. Демонтаж: определение мест реза, установка приспособлений, срезка конструкций, опускание на землю. 02. Монтаж: поднятие, установка фермы выравнивание по месту. Сварка, зачистка швов. Снятие приспособлений.

Измеритель - тн

4р-02-06-01 Демонтаж ферм

4р-02-06-02 Монтаж ферм

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-06-01 | 4р-02-06-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 18,70 | 46,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 2,98 | 3,60 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 2,78 | 3,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,2 | 0,2 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 2,54 | - |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | - | 4,3 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | - | 0,5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,5 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,98 | - |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | - | 3 |

## Таблица 4р-02-07 Замена стоек резервуара

Состав работ

01. Демонтаж: установка приспособлений, частичный демонтаж понтона. Демонтаж стойки, опускание на землю. 02. Изготовление стойки. 03. Монтаж: поднятие, установка стойки. Подгонка частей понтона, заварка и зачистка швов. Снятие приспособлений.

Измеритель - тн

4р-02-07-01 Демонтаж стойки

4р-02-07-02 Изготовление стойки

4р-02-07-03 Монтаж стойки

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-07-01 | 4р-02-07-02 | 4Р-02-07-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 21,80 | 95,55 | 54,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 1,75 | 6,70 | 2,42 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 1,55 | 6,7 | 2,22 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,2 | - | 0,2 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 5,9 | 1 | - |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | - | 27,3 | 8,52 |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | м.ч | - | 0,84 | - |
| 330206 | Дрели электрические | м.ч | - | 0,3 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | - | 0,5 | 0,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,4 | 0,5 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,8 | 2,6 | - |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | - | 21,5 | 7,5 |

## Таблица 4р-02-08 Замена площадки пеногенератора

Состав работ

01. Демонтаж: определение мест реза, установка приспособлений, срезка конструкции. 02. Изготовление площадки. 03. Монтаж: поднятие, установка конструкции, выравнивание под сварку. Заварка и зачистка швов. Демонтаж приспособлений.

Измеритель - тн

4р-02-08-01 Демонтаж площадки пеногенератора

4р-02-08-02 Изготовление площадки пеногенератора

4р-02-08-03 Монтаж площадки пеногенератора

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-08-01 | 4р-02-08-02 | 4р-02-08-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 11,76 | 99,57 | 36,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 2,76 | - | 4,76 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 2,56 | - | 4,56 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,2 | - | 0,2 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 3,98 | 1,25 | - |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | - | 35,09 | 8,14 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | - | 0,37 | 1,05 |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | м.ч | - | 3,71 | - |
| 330900 | Ножницы листовые гильотиновые | м.ч | - | 3,6 | - |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН | м.ч | - | 0,53 | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | м.ч | 1,38 | - | 3,17 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов | м.ч | - | 0,3 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,9 | 0,21 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,2 | 0,95 | - |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | - | 18,7 | 4,34 |

## Таблица 4р-02-09 Замена стремянки пеногенератора

Состав работ

01. Демонтаж: определение мест реза, установка приспособлений, срезка конструкции. 02. Изготовление стремянки. 03. Монтаж: поднятие, установка, выравнивание под сварку. Заварка и зачистка швов. Демонтаж приспособлений.

Измеритель - тн

4р-02-09-01 Демонтаж стремянки пеногенератора

4р-02-09-02 Изготовление стремянки пеногенератора

4р-02-09-03 Монтаж стремянки пеногенератора

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-09-01 | 4р-02-09-02 | 4р-02-09-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 9,69 | 122,08 | 30,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 3,76 | - | 5,60 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 3,56 | - | 5,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,2 | - | 0,2 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 4,32 | 0,99 | - |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | - | 55,05 | 11,01 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | - | 0,6 | 1,5 |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | м.ч | - | 1,9 | - |
| 330900 | Ножницы листовые гильотиновые | м.ч | - | 7,97 | - |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН | м.ч | - | 0,53 | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | м.ч | 0,80 | - | 1,84 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов | м.ч | - | 0,3 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,05 | 0,21 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,5 | 0,63 | - |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | - | 16,9 | 5,82 |

## Таблица 4р-02-10 Замена шахтной лестницы

Состав работ

01. Демонтаж: определение мест реза, установка приспособлений, срезка лестницы. 02. Монтаж: поднятие, установка, выравнивание под сварку. Заварка и зачистка швов. Демонтаж приспособлений.

Измеритель - тн

4р-02-10-01 Демонтаж шахтной лестницы

4р-02-10-02 Монтаж шахтной лестницы

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-10-01 | 4р-02-10-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 8,7 | 19,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 2,62 | 3,66 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 2,42 | 3,46 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,2 | 0,2 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 4,02 | - |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | - | 8,2 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | - | 1,1 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,9 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,3 | - |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | - | 4,5 |

## Таблица 4р-02-11 Замена ограждения кровли резервуара

Состав работ

01. Демонтаж: определение мест реза, срезка конструкций, опускание на землю. 02. Монтаж: поднятие, установка, выравнивание под сварку. Заварка и зачистка швов.

Измеритель - тн

4р-02-11-01 Демонтаж ограждения кровли резервуара

4р-02-11-02 Монтаж ограждения кровли резервуара

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-11-01 | 4р-02-11-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 16,1 | 26,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 1,70 | 2,30 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 1,5 | 2,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,2 | 0,2 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 6,1 | - |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | - | 14,93 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | - | 2,3 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,4 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,9 | - |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | - | 10,2 |

## Таблица 4р-02-12 Замена мостиков на кровле резервуара

Состав работ

01. Демонтаж: определение мест реза, установка приспособлений, срезка конструкции, опускание на землю. 02. Монтаж: поднятие, установка, выравнивание конструкции под сварку. Заварка и зачистка швов. Демонтаж приспособлений.

Измеритель - тн

4р-02-12-01 Демонтаж мостиков на кровле резервуара

4р-02-12-02 Монтаж мостиков на кровле резервуара

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-12-01 | 4р-02-12-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 14,13 | 43,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 3,36 | 5,40 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 3,06 | 5,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,3 | 0,3 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 5,14 | - |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | - | 9,76 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов | м.ч | - | 0,3 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | - | 2,1 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,26 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,2 | - |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | - | 5,23 |

## Таблица 4р-02-13 Замена кронштейнов трубопроводов пенотушения

Состав работ

01. Демонтаж: определение мест реза, установка приспособлений, срезка кронштейнов, опускание на землю. 02. Монтаж: зачистка мест под сварку, приварка кронштейнов, зачистка швов. Снятие приспособлений.

Измеритель - тн

4р-02-13-01 Демонтаж кронштейнов трубопроводов пенотушения

4р-02-13-02 Монтаж кронштейнов трубопроводов пенотушения

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-13-01 | 4р-02-13-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 33,97 | 80,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,3 | 0,3 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 10,75 | - |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | - | 14,79 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | - | 0,66 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,6 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,8 | - |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | - | 11,77 |

## Таблица 4р-02-14 Замена молниеотводов

Состав работ

01. Снятие молниеотводов с резервуара. 02. Изготовление заземлителей. 03. Установка деталей крепления. 04. Установка молниеотводов на крыше резервуара.

Измеритель - 100 м

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-14-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 30,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 0,44 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 0,24 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,2 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 1,1 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 3,13 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая Ст3 сп шириной 4 - 5 см, толщиной 4 - 5 мм | т | 0,092 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,6 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,8 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | - |

## Таблица 4р-02-15 Ремонт металлоконструкций исправления геометрии резервуара

Состав работ

01. Вырезка дефектных участков. 02. Изготовление заменяемых участков. 03. Монтаж заменяемых деталей.

Измеритель - тн

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-15-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 79,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 3,2 т | м.ч | 11,7 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 3,18 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 8,47 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 0,52 |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | м.ч | 3,7 |
|  | Материалы |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,7 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,55 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 5,99 |

## Таблица 4р-02-16 Ремонт окрайки резервуара

Состав работ

01. Определение дефектных мест. 02. Демонтаж окрайки. 03. Изготовление окрайки. 04. Выгиб по размеру резервуара. 05. Монтаж по месту.

Измеритель - тн

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-16-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 135,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 1,70 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу r/п 25 тн | м.ч | 1,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,6 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 10,26 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 18,6 |
| 330900 | Ножницы листовые гильотиновые | м.ч | 3,6 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 1,2 |
| 330500 | Машины листогибочные специальные | м.ч | 2,24 |
|  | Материалы |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,3 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,2 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 11,57 |

## Таблица 4р-02-17 Замена трубопроводов пенотушения

Состав работ

01. Вырезка дефектных участков трубопровода. 02. Монтаж новых трубопроводов в узлах. 03. Промывка, продувка трубопроводов. 04. Гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель - 100 м

Диаметр условного прохода, мм

4р-02-17-01 40

4р-02-17-02 50

4р-02-17-03 100

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-17-01 | 4р-02-17-02 | 4р-02-17-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 189 | 203 | 228 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 1,50 | 1,97 | 4,50 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу г/п 10 т | м.ч | 0,9 | 1,17 | 2,7 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,6 | 0,8 | 1,8 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т | м.ч | 0,78 | 1,04 | 2,41 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 4,04 | 4,32 | 11,6 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 11,1 | 11,87 | 31,9 |
| 310155 | Агрегаты электронасосные 7,2 м3/ч | м.ч | 7,21 | 7,21 | 8,76 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,34 | 0,44 | 0,47 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,08 | 1,41 | 1,5 |
| 101-1513 | Электроды Э42 диаметром 4 мм | кг | 1,4 | 1,7 | 7,7 |
| 101-0147 | Дюбели | т | 0,00045 | 0,00067 | - |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0,036 | 0,072 | - |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,45 | 0,54 | - |
| 101-2111 | Проволока сварочная диаметром 2 мм | кг | 0,575 | 0,81 | - |

Диаметр условного прохода, мм

4р-02-17-04 150

4р-02-17-05 200

4р-02-17-06 250

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-17-04 | 4р-02-17-05 | 4р-02-17-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 290 | 345 | 402 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 6,97 | 10,69 | 12,97 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу г/п 10 т | м.ч | 4,17 | 6,39 | 7,77 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 2,8 | 4,3 | 5,2 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т | м.ч | 3,7 | 5,7 | 6,9 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 4,04 | 4,32 | 11,6 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 35,34 | 41,6 | 48,36 |
| 310155 | Агрегаты электронасосные 7,2 м3/ч | м.ч | 11,33 | 11,33 | 11,33 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,7 | 0,94 | 1,17 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,25 | 3 | 3,75 |
| 101-1513 | Электроды Э42 диаметром 4 мм | кг | 8,8 | 11,9 | 15,4 |

## Таблица 4р-02-18 Замена трубопроводов орошения

Состав работ

01. Вырезка дефектных участков трубопровода. 02. Монтаж новых трубопроводов в узлах. 03. Промывка, продувка трубопроводов. 04. Гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель - 100 м

Диаметр условного прохода, мм

4р-02-18-01 40

4р-02-18-02 50

4р-02-18-03 100

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-18-01 | 4р-02-18-02 | 4р-02-18-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 240 | 242 | 272 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 1,5 | 1,97 | 4,5 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу г/n 10 т | м.ч | 0,9 | 1,17 | 2,7 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,6 | 0,8 | 1,8 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т | м.ч | 0,78 | 1,04 | 2,41 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 4,04 | 4,32 | 11,6 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 11,1 | 11,87 | 31,9 |
| 310155 | Агрегаты электронасосные 7,2 м3/ч | м.ч | 7,21 | 7,21 | 8,76 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,34 | 0,44 | 0,47 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,08 | 1,41 | 1,5 |
| 101-1513 | Электроды Э42 диаметром 4 мм | кг | 1,4 | 1,7 | 7,7 |
| 101-0147 | Дюбели | т | 0,00045 | 0,00067 | - |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0,036 | 0,072 | - |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,45 | 0,54 | - |
| 101-2111 | Проволока сварочная диаметром 2 мм | кг | 0,575 | 0,81 | - |

Диаметр условного прохода, мм

4р-02-18-04 150

4р-02-18-05 200

4р-02-18-06 250

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-18-04 | 4р-02-18-05 | 4р-02-18-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 345 | 410 | 465 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 6,97 | 10,69 | 12,97 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу г/п 10 т | м.ч | 4,17 | 6,39 | 7,77 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 2,8 | 4,3 | 5,2 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т | м.ч | 3,7 | 5,7 | 6,9 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 4,04 | 4,32 | 11,6 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 35,34 | 41,6 | 48,36 |
| 310155 | Агрегаты электронасосные 7,2 м3/ч | м.ч | 11,33 | 11,33 | 11,33 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,7 | 0,94 | 1,17 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,25 | 3 | 3,75 |
| 101-1513 | Электроды Э42 диаметром 4 мм | кг | 8,8 | 11,9 | 15,4 |

## Таблица 4р-02-19 Замена пеногенератора

Состав работ

01. Демонтаж пеногенератора. 02. Монтаж: установка усилительного кольца. Установка пеногенератора. Термообработка и контроль сварных соединений.

Измеритель шт

4р-02-19-01 Замена пеногенератора, вместимостью 100 - 400 м3

4р-02-19-02 Замена пеногенератора, вместимостью 700 - 1000 м3

4р-02-19-03 Замена пеногенератора, вместимостью 2000 - 5000 м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-19-01 | 4р-02-19-02 | 4р-02-19-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т | м.ч | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 0,28 | 0,46 | 0,61 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 0,7 | 1,16 | 1,54 |
| 151700 | Установка для подогрева стыков | м.ч | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| 041900 | Гамма-дефектоскоп | м.ч | 0,7 | 1,05 | 1,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,33 | 0,37 | 0,45 |
| 101-1513 | Электроды Э42 диаметром 4 мм | кг | 0,37 | 0,48 | 0,62 |
| 101-0388 | Краски масляные | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 6,4 | 9,6 | 12,8 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,06 | 0,09 | 0,13 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,06 | 0,09 | 0,13 |

## Таблица 4р-02-20 Замена (с изготовлением) штуцера для пеногенератора

Состав работ

01. Вырезка дефектного штуцера. 02. Изготовление штуцера. 03. Изготовление укрепляющего кольца. 04. Врезка штуцера. 05. Термообработка сварных соединений. 06. Контроль сварных соединений.

Измеритель - шт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-20-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 30,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 0,1 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,1 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т | м.ч | 4,81 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 0,97 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 1,38 |
| 330301 | Машина шлифовальная электрическая | м.ч | 0,97 |
| 330500 | Машина листогибочная | м.ч | 0,35 |
| 151700 | Установка для подогрева стыков | м.ч | 0,45 |
| 150401 | Горелки газопламенные | м.ч | 4,2 |
| 041900 | Гамма-дефектоскоп | м.ч | 1,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,03 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,95 |
| 101-1513 | Электроды Э42 диаметром 4 мм | кг | 1,27 |
| 101-1602 | Ацетилен | м3 | 0,15 |
| 101-1994 | Краски маркировочные | кг | 0,02 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 12,8 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,13 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,13 |

## Таблица 4р-02-21 Замена светового люка с усилительным кольцом

Состав работ

Вырезка светового люка. Монтаж светового люка с укрепляющим кольцом. Термообработка сварных соединений. Контроль сварных соединений.

Измеритель - шт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-21-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 14,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 0,2 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,2 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т | м.ч | 2,5 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 1,9 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 2,6 |
| 330301 | Машина шлифовальная электрическая | м.ч | 1,2 |
| 330500 | Машина листогибочная | м.ч | 0,55 |
| 151700 | Установка для подогрева стыков | м.ч | 1,4 |
| 041900 | Гамма-дефектоскоп | м.ч | 2,8 |
|  | Материалы |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,20 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,02 |
| 101-1513 | Электроды Э42 диаметром 4 мм | кг | 2,07 |
| 101-1994 | Краски маркировочные | кг | 0,05 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 25,6 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,26 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,26 |

## Таблица 4р-02-22 Замена патрубка для пробоотборника

Состав работ

Вырезка дефектного патрубка. Изготовление укрепляющего кольца. Врезка патрубка. Термообработка сварных соединений. Контроль сварных соединений.

Измеритель - шт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-22-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 9,70 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 0,1 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,1 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т | м.ч | 2,8 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 0,7 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 0,97 |
| 330301 | Машина шлифовальная электрическая | м.ч | 0,3 |
| 330500 | Машина листогибочная | м.ч | 0,2 |
| 151700 | Установка для подогрева стыков | м.ч | 0,35 |
| 150401 | Горелки газопламенные | м.ч | 1,05 |
| 041900 | Гамма-дефектоскоп | м.ч | 1,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,03 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,35 |
| 101-1513 | Электроды Э42 диаметром 4 мм | кг | 0,89 |
| 101-1994 | Краски маркировочные | кг | 0,02 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 12,8 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,13 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,13 |

## Таблица 4р-02-23 Замена спускников и вентилей орошения и пенотушения

Измеритель - шт

Диаметр условного прохода, мм

4р-02-23-01 15 - 25

4р-02-23-02 40

4р-02-23-03 50

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-23-01 | 4р-02-23-02 | 4р-02-23-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 4,5 | 4,8 | 5,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые | кг | 0,03 | 0,06 | 0,08 |
| 101-1809 | Болты высокопрочные | кг | 0,084 | 0,17 | 0,17 |

## Таблица 4р-02-24 Замена дыхательных клапанов

Измеритель - шт

Диаметр условного прохода, мм

4р-02-24-01 350

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4Р-02-24-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 20,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 0,46 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу г/n 10 т | м.ч | 0,26 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,2 |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | м.ч | 0,44 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1519 | Электроды Э55 | кг | 0,15 |
| 542-0008 | Аргон газообразный | м3 | 0,17 |
| 101-0806 | Проволока сварочная лигированная, д. 2 мм | кг | 0,05 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,31 |

## Таблица 4р-02-25 Замена монтажных гаек

Измеритель - 100 шт

4р-02-25-01 Снятие монтажных гаек

4р-02-25-02 Установка монтажных гаек

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-25-01 | 4р-02-25-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 6,75 | 17,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |

## Таблица 4р-02-26 Обработка преобразователем ржавчины

Измеритель - 100 м2

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-02-26-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 36,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления | м.ч | 1,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |
| 113-8065 | Преобразователь ржавчины | т | 0,03 |

# Раздел 03. РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК

## Таблица 4р-03-01 Ремонт лестниц

Состав работ

01. Определение дефектных мест. 02. Устройство средств подмащивания. 03. Вырезка дефектных мест. 04. Изготовление деталей лестниц. 05. Сборка деталей в укрупненные конструкции. 06. Приварка конструкций по месту. 07. Разборка мест подмащивания.

Измеритель - тн

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-03-01-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 186,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 8,86 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 7,91 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,95 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 9,28 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 39,3 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 4,3 |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | м.ч | 3,8 |
| 330900 | Ножницы листовые гильотиновые | м.ч | 3,7 |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН | м.ч | 0,1 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 тн | м.ч | 1,09 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов | м.ч | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,16 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметр 4 мм | кг | 19,77 |

## Таблица 4р-03-02 Ремонт площадок

Состав работ

01. Определение дефектных мест. 02. Устройство средств подмащивания. 03. Вырезка дефектных мест. 04. Изготовление деталей лестниц. 05. Сборка деталей в укрупненные конструкции. 06. Приварка конструкций по месту. 07. Разборка мест подмащивания.

Измеритель - тн

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-03-02-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 172,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 9,40 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 тн | м.ч | 8,45 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,95 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 11,28 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 32,29 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 2 |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | м.ч | 2,4 |
| 330900 | Ножницы листовые гильотиновые | м.ч | 2,6 |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН | м.ч | 0,5 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 тн | м.ч | 1,87 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов | м.ч | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,6 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,96 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 18,35 |

# Раздел 04. ЗАМЕНА ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ

## Таблица 4р-04-01 Замена опор под трубопроводы

Состав работ

01. Определение дефектных опор. 02. Устройство средств подмащивания. 03. Вырезка дефектных опор, срезка болтов. 04. Установка опор по месту. 05. Крепление опор на сварке и болтами.

Измеритель - тн

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-04-01-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 105,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2. | Затраты труда машинистов | ч.ч | 0,60 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 031902 | Тали ручные червячные передвижные | м.ч | 8,45 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м.ч | 0,58 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 8,49 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 16,98 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 0,57 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов | м.ч | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,1 |
| 101-1515 | Электроды 346 диаметром 4 мм | кг | 12,5 |
| 101-1809 | Болты высокопрочные | кг | 5 |

## Таблица 4р-04-02 Изготовление опор под трубопроводы

Измеритель - тн

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 4р-04-02-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты труда рабочих-ремонтников | ч.ч | 119 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | м.ч | 2,5 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м.ч | 35,15 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м.ч | 0,37 |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | м.ч | 1,1 |
| 331002 | Станки сверлильные | м.ч | 2,15 |
|  | Материалы |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,3 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 101-1515 | Электроды Э46 диаметром 4 мм | кг | 19 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть. 1 Раздел 01. Металлические конструкции печей. 2 Таблица 4р-01-01 Замена раскосов из уголка. 2 Таблица 4р-01-02 Замена стяжек из уголка. 3 Таблица 4р-01-03 Замена потолочных балок из швеллера. 3 Таблица 4р-01-04 Ремонт каркаса печи. 4 Таблица 4р-01-05 Ремонт облицовки печи. 4 Раздел 02. Резервуары.. 5 Таблица 4р-02-01 Замена листов кровли. 5 Таблица 4р-02-02 Замена пояса резервуара. 6 Таблица 4р-02-03 Замена листов днища. 8 Таблица 4р-02-04 Замена понтона. 10 Таблица 4р-02-05 Ремонт основания резервуара. 12 Таблица 4р-02-06 Замена ферм резервуара. 14 Таблица 4р-02-07 Замена стоек резервуара. 14 Таблица 4р-02-08 Замена площадки пеногенератора. 15 Таблица 4р-02-09 Замена стремянки пеногенератора. 15 Таблица 4р-02-10 Замена шахтной лестницы.. 16 Таблица 4р-02-11 Замена ограждения кровли резервуара. 16 Таблица 4р-02-12 Замена мостиков на кровле резервуара. 17 Таблица 4р-02-13 Замена кронштейнов трубопроводов пенотушения. 17 Таблица 4р-02-14 Замена молниеотводов. 18 Таблица 4р-02-15 Ремонт металлоконструкций исправления геометрии резервуара. 18 Таблица 4р-02-16 Ремонт окрайки резервуара. 18 Таблица 4р-02-17 Замена трубопроводов пенотушения. 19 Таблица 4р-02-18 Замена трубопроводов орошения. 20 Таблица 4р-02-19 Замена пеногенератора. 21 Таблица 4р-02-20 Замена (с изготовлением) штуцера для пеногенератора. 21 Таблица 4р-02-21 Замена светового люка с усилительным кольцом.. 22 Таблица 4р-02-22 Замена патрубка для пробоотборника. 22 Таблица 4р-02-23 Замена спускников и вентилей орошения и пенотушения. 23 Таблица 4р-02-24 Замена дыхательных клапанов. 23 Таблица 4р-02-25 Замена монтажных гаек. 23 Таблица 4р-02-26 Обработка преобразователем ржавчины.. 24 Раздел 03. Ремонт лестниц, площадок. 24 Таблица 4р-03-01 Ремонт лестниц. 24 Таблица 4р-03-02 Ремонт площадок. 24 Раздел 04. Замена опор под трубопроводы.. 25 Таблица 4р-04-01 Замена опор под трубопроводы.. 25 Таблица 4р-04-02 Изготовление опор под трубопроводы.. 25

0145S10-06847